FEHR THERMOWAND

- Herstellen und Liefern von Thermowänden nach DIN EN 206-1, sowie CE-Zertifizierung, inkl. Anfertigen der Montage- und Produktionspläne, Fabrikat FEHR oder gleichwertig.

  - Beschreibung:

Thermowand mit innenliegender Dämmung, sowie integrierten Transport- und Montageschlaufen aus Edelstahl, Standard: Dicke Innenschale 6cm , Dicke Außenschale 7cm, Verbindung der Innen- und Außenschale ohne Kältebrücken, mit Glasfieber- Thermoanker, Maße BxH: Max. 3,00 x 9,00 m, Gesamtwandstärke _____ cm (bis max. 42 cm) – nach den statischen Erfordernissen und wärmedämmtechnischen Vorgaben.

Standard-Betongüte C 25/30 (höhere Betongüte auf Anfrage möglich)

Die Herstellung erfolgt auf glatter Stahlschalung. Die Oberflächen haben keine Sichtbetonqualität nach DIN-Norm, sind aber streich- und tapezierfähig. Auf Wunsch und gegen Aufpreis können die Oberflächen auch mit Matrizen entsprechend strukturiert werden. Der werkseitig eingebaute Bewehrungsstahl wird in gesonderter Position vergütet.

Grundlage sind die Pläne vom ______mit mittlerer Elementgröße von ______ m² sowie Unterlagen vom _______.

_______ m²			_________€/m²	_________€

  - Dämmung

= _____

U = _____

R = _____

Dämmstoff

- Polystyrol Extruder Schaum (XPS)

- Steinwolle

- Polyurethan

Zulässige Druckspannung:

Dicke des Dämmstoffes _________ cm

2.0 	Bewehrungsstahl BST 500 liefern und in Pos. 1 einbauen

Abrechnungsgrundlage ist die Schnittliste des Herstellers.

2.1 	Betonstahl BSt 500 SA 	       ca. _________kg	_________€/kg		_________€

2.2 	Zulage für gebogenen Stahl ca. _________kg	_________€/kg		_________€

2.3 	Zulage für die 3. Lage plus den Gitterträgern als Abstandshalter und
 	Verbundbewehrung    ca. _________kg	_________€/kg		_________€

3.0 	Ausführungszulagen zu Pos. 1

3.1 	Betonmehrstärke

Innenschale     _______cm und   ________m²

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

Außenschale     _______cm und   ________m²

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

€

3.2 	Höhere Betongüte

ca. _________m²	_________€/m²	_________€

3.3 	Wandhöhe

> 3,0 m		ca. _________m²	_________€/m²	_________€

< 1,50 m	ca. _________m²	_________€/m²	_________€

4.0 	Aussparungen zu Pos. 1

4.1 	Aussparungen  < 1 m²

ca. _________Stck	_________€/Stck	_________€

4.2 	Aussparungen > 1 m²

ca. _________Stck	_________€/Stck.	_________€

5.0	Holzabschalungen

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

6.0 	schräge Abschalungen

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

7.0 	Elektroinstallation liefern und in Pos. 1 einbauen

5.1 	Abzweigschalterdosen (z.B. Kaiser, Einbautoleranz +/- 3 cm)

ca. _________Stck	_________€/Stck	_________€

  - Elektrolehrrohr DN 20-25 mm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

  - Elektroleerrohr DN = 32 mm

ca. _________lfdm	_________€/lfdm	_________€

Weitere Einbauteile auf Anfrage!